《船舶压载水检测技术 第6部分：大肠埃希氏菌》（征求意见稿）

编制说明

- 工作简况

- 任务来源

本标准是中国太平洋学会东海环境分会提出，根据2017年9月25日中国太平洋学会《关于同意中国太平洋学会东海环境分会开展编制“船舶压载水检测技术团体标准”工作的批复》立项。

- 主要工作过程

a）2017年9月   向中国太平洋学会提出团体标准编制申请；

b）2017年10月  成立编制组；

c）2018年1月   确定编制内容和编制大纲；

d）2018年11月  内部技术审查会；

e）2019年8月   完成征求意见稿。

- 主要参加单位和工作组成员

本标准负责起草单位为上海海洋大学。本标准参加起草单位为国家海洋局东海环境监测中心、国家海洋局东海标准计量中心。

- 目的意义、标准编制原则和主要内容

- 目的意义

随着经济发展日趋全球化，船舶航运业作为沟通世界各国的重要桥梁也在迅速发展，大量货物由船舶运往全球。每年达百亿吨的船舶压载水在全球范围转移，随着船舶压载水排放转移的还有近万的物种。因此全球环境基金组织(GEF)确定该问题是当前海洋面临的四大威胁之一，尤其是压载水中携带的浮游生物成为国际海事组织(IMO)的关注对象。IMO（国际海事组织）通过的《压载水公约》于2016年11月24日正式生效，自公约生效以来，中心就开展了压载水相关检测工作，已对压载水的浮游植物、浮游动物、细菌总数、异养菌总数、生物毒性和赤潮毒素等项目进行过相关的检测，近来正在对压载水中其他微生物（肠道球菌、霍乱球菌等）的检测进行相关的研究，以期为压载水中生物检测的标准奠定一定的数据基础。

国际海事组织发布的《压载水公约》已于2019年1月对我国正式生效，根据公约要求，中国需开展PSC履约检查，即到港船舶D-2标准符合性检查。D-2排放标准要求到港船舶压载水中10~50微米粒径活体生物数量应小于10个/mL，不大于50微米生物应小于10个/m3，大肠埃希氏菌应小于250CFU/100mL，肠道球菌应小于100 CFU/100mL，霍乱弧菌应小于1CFU/100mL。基于此，本标准编制了大肠埃希氏菌的检测标准，以期为PSC履约检查工作提供技术支持与参考。

- 标准编制原则

本标准在结构与内容编排上根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规定进行。

本标准在制定过程中坚持科学适用的原则，在确定各项指标时，综合考虑了结果可比性、与可操作性等因素，力求将标准制定与技术创新结合，以期到达预期的社会效益。

- 主要内容

3.1  关于“检测方法”的说明：

本标准考虑到压载水水体类型的复杂性，将检测流程分为淡水样品、河口及海水样品、空白对照样和阳性对照样四个部分，详细规定了每个类型样本的操作流程、培养时间和结果判读方法。

- 标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

- 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定将规范我国国际航运船舶的压载水处理提供检测技术，掌握并减少外来物种的侵入，保护我国的海洋水域的环境，符合我国国际海事组织A类理事国和航运大国的身份与地位。同时，本标准将为我国海事部门提供对船舶压载水和沉淀物检测执法的标准，填补我国船舶压载水检测技术方面标准的空白。

在船舶压载水大肠埃希氏菌检测技术标准空白领域及时开展急需标准的制定，将我国现有成熟技术向技术标准转化，充实完善我国船舶压载水领域的标准支撑，将助力我国船舶压载水相关产业的发展。

- 与国际、国外对比情况

本标准主要参用了下列国际标准：

a) 参照采用了EPA, 2010, EPA/600/R-10/146 Generic Protocol for the Verification of Ballast Water Treatment Technologies《环境技术验证计划文件压载水处理技术验证的通用协议》5.4.6.7 Organisms <10 μm中的：

——酶底物检测方法；

——检测试剂；

- 本标准：未规定所用试剂的品牌。

- EPA/600/R-10/146：指定要求了检测所用试剂的品牌为IDEXX Colilert kit (Westbrook, ME)。

B）与GB 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》的比对如下；

——结果判读：

- 本标准：直接判读计数大肠埃希氏菌的数量。

- GB 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》：先判读总大肠菌群的数量，再判读大肠埃希氏菌的数量。

- 与现行法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行法律、法规、规章及相关标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准无重大分歧意见。

- 标准性质的建议说明

建议本标准性质为推荐性标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布后6个月后实施。

- 废止现行相关标准的建议

无

- 其他应予以说明事项

无

- 主要参考文献和标准

International Maritime Organization (IMO), 2004. International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments. 国际海事组织, 2004. 国际船舶压载水和沉积物控制和管理公约。

International Maritime Organization (IMO), 2016. Guidelines for Approval of Ballast Water Management Systems (G8), Resolution MEPC.279(70). 国际海事组织, 2016. 压载水管理系统批准准则(G8), MEPC. 279（70）号决议。

ETV, 2010. Environment Technology Verification Program document Generic Protocol for the Verification of Ballast Water Treatment Technologies. 美国环境保护局, 2010. 环境技术验证计划文件压载水处理技术验证的通用协议。

GB 5750.12-2006  生活饮用水标准检验方法 微生物指标。